기사 텍스트 난독화 실험

- 실험 목적
본 실험은 기사 텍스트에 의도적인 유니코드 변형(난독화)을 가했을 때, 모델의 낚시성 판정 점수가 교란되는 정도를 측정하고 이를 탐지하기 위한 지표의 유효성을 검증한다. 특히, 초기 설계된 5가지 공격군(F1~F4) 중 실서비스에서 기술적으로 탐지 가능한 핵심 지표를 식별하고 운영 임계값을 도출한다.

- 지표 정의
본 실험은 난독화 공격에 의한 토크나이저 분절 및 모델 엔트로피 변화를 정량화하기 위해 아래 지표를 정의했다.

1. PPL (Perplexity): 언어 모델이 주어진 문장에 대해 측정하는 확률적 복잡도.

PPL=exp (−1Ni=1Nlog P(wi|w<i)

2. TPC Ratio (Tokens Per Character Ratio): 전체 토큰 수를 전체 문자 수로 나눈 값

TPC = Total Number of TokensTotal Number of Characters

3. Gain_Tok (Cleanup Token Gain) : 특정 유니코드 속성(Cf, Mn 등)을 제거하는 클린업 파이프라인 적용 전후의 토큰 수 차이. 텍스트의 가시적 정보는 유지하되 토크나이저의 연산 비용 및 분절을 유도하는 '비정보성 성분'의 개입량을 의미.

Gain_Tok=Count(Tokensraw​)−Count(Tokenscleaned)

4. MS Delta (Mixed Script Delta): 텍스트 내 이종 스크립트(한글, 라틴, 숫자 이외의 Unicode Script) 포함 비율의 변화량. 동형이의어(Homoglyph)를 이용한 문자 치환 공격 시 발생하는 스크립트 분포의 편차를 측정

- 공격군 정의

실험은 아래와 같이 4가지 공격군을 정의하여 수행했다.

| 명칭 | 주요 공격 기법 | 탐지 기대 지표 |
| --- | --- | --- |
| F1 | 비가시 제어 (‘\u200B’ 등) 문자 삽입 | Gain Tok, PPL |
| F2 | 공백 및 구두점의 변종 유니코드를 활용한 경계 처리 교란 | TPC, PPL |
| F3 | 동형이의어 치환 | Mixed Script Ratio |
| F4 | 결합 문자 삽입 | Gain Tok, TPC |

- 공격군 정의

5000개의 기사를 대상으로 지표를 산출한 결과, 공격군별 탐지 성능은 다음과 같았다.

| 지표 | Recall (L3) | 탐지 기준 |
| --- | --- | --- |
| F1 | 98.16% | Gain_Tok >= 5 |
| F2 | 28.64% | PPL_Ratio≥1.3∩TPC≥1.1 |
| F3 | 2.38% | MS_Delta >= 0.01 |
| F4 | 93.40% | Gain_Tok >= 5 |

클린업 게인(Gain_Tok)의 유효성: 비가시 문자 및 결합 문자를 삽입하는 F1, F4 공격에서 압도적인 변별력을 보였다. 이는 해당 공격 성분이 토크나이저의 어휘 사전에 포함되지 않아 대량의 단일 문자 토큰을 생성하기 때문이다.
PPL의 한계: F2 공격 시 PPL 상승이 관찰되나, 기사 주제나 신조어 사용에 따른 자연적 변동(Drift)과 구분이 모호하여 단독 지표로 사용하기에는 오탐 위험이 높았다.
스크립트 분포(MS_Delta)의 취약성: F3 공격은 시각적 유사성에 비해 지표상의 변화폭이 매우 좁아 통계적 탐지가 제한적이었다.

- 실험 결과
본 실험을 통해 클린업 기반의 토큰 증가량 측정(Gain_Tok)이 난독화 공격 탐지에 가장 유효한 실측 지표임을 정량적으로 입증했다. 제안된 임계값을 적용할 경우, 주요 공격군에 대해 90% 이상의 검출률을 유지하면서 오탐률을 3% 이내로 제어 가능함을 확인했다.